- 长乐漳港“5.28”一般道路交通死亡事故

- 调查报告

- 福州市长乐区政府事故调查组

2024年9月12日

目 录

一、事故基本情况	2

（一）事故发生单位基本情况	2

（二）事故其他相关人员基本情况	2

1、闽A77***重型自卸货车驾驶员	3

2、无牌电动二轮摩托车驾驶员	3

3、无牌电动二轮摩托车乘客	3

（三）事故车辆情况	4

1、肇事车辆闽A77***牌照重型自卸货车	4

2、无牌电动二轮摩托车	4

（四）事故发生单位安全管理情况	4

（五）事故发生经过	5

（六）事故现场情况	5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况	6

二、事故应急处置情况	6

（一）现场应急处置情况	6

（二）医疗救治和善后情况	6

三、事故原因分析	7

（一）直接原因分析	7

1、轻便二轮摩托车驾乘人员杨**、王**	7

2、闽A77***牌照重型自卸货车驾驶员安*	7

（二）间接原因分析	7

1、轻便二轮摩托车驾驶人员杨**	7

2、轻便二轮摩托车乘坐人员王**	8

（三）事故主要原因分析	8

（四）事故次要原因分析	8

（五）事故相关检验检测和鉴定情况	8

（六）其他可能因素排除	9

四、对事故有关责任人员及存在违法行为单位的处理建议	 9

（一）已被司法机关采取强制措施人员	9

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议	9

1、轻便二轮摩托车乘坐人员王**	10

2、闽A77***牌照重型自卸货车驾驶员安*	10

（三）其他处理建议	10

五、事故整改和防范措施	10

（一）举一反三，深刻吸取事故经验教训。	11

（二）协调配合，共同打击交通违法行为。	11

（三）落实道路交通基础设施，夯实道路交通安全基础。	11

- 长乐漳港“5·28”一般道路交通死亡事故

- 调查报告

2024年5月28日14时21分，福州市长乐区鑫顺渣土运输有限公司驾驶员安*驾驶该公司闽AS7***牌照重型自卸货车在福州市长乐区文松路漳港街道百户村长达五金机电工具维修店路段，与杨**驾驶后载王**的无牌二轮电动自行车发生交通事故，造成无牌二轮电动自行车（经鉴定为二轮轻便摩托车，属于机动车辆范畴）乘坐人员王**受伤后经抢救无效死亡、杨**受伤和两车受损。

根据区公安局交警大队发来的《关于长乐区“20240528”生产经营性道路运输车辆死亡1人道路交通事故报送函》（长公交〔2024〕77号）的函报，按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《福建省人民政府安委会办公室关于印发<防范道路运输车辆事故安全风险十项措施>的通知》（闽安委办〔2022〕73号）等相关规定，2024年7月31日，区政府成立了由区应急管理局、公安局交警大队、区公安局漳港海防所、区交通运输局、区城建监察大队、区总工会、漳港街道办事处等成员单位组成的长乐漳港“5·28”一般道路交通死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委和检察院派人参加，对该起事故展开调查取证，同时组织专家对事故现场可能存在的道路交通事故隐患进行现场检查核实。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和隐患整改措施。

- 经调查认定，该起事故是发生在驾驶车辆去维修路途中，与无牌电动轻便二轮摩托车逆行发生碰撞，发生一起道路交通安全责任事故，由于该起事故不是发生运输车辆的运输经营活动中，因此，该起事故不属于生产经营性交通事故即生产安全事故。

- 一、事故基本情况

- （一）事故发生单位基本情况

- 肇事车辆企业情况

福州市长乐区鑫顺渣土运输有限公司（以下简称鑫顺渣土公司），有限责任公司(自然人独资)，注册资本：500万元，法定代表人：陈**，公司主要负责人：柯**，企业注册地址：福州市长乐区漳港街道路顶村******，统一社会信用代码：91350182MA31N6****，成立日期：2018年04月27日，营业期限：2021年01月13日至2025年01月12日，经营范围：道路普通货物运输，该公司目前拥有10辆用于渣土运输的车辆，车辆停放场所为漳港街道百户村。该公司于2021年1月13日取得由福州市长乐区运输管理所签发的道路运输经营许可证，于2023年7月21日取得福州市城市管理委员会签发的建筑垃圾准运证，承运建筑垃圾种类：建筑垃圾（渣土）。

- （二）事故其他相关人员基本情况

- 1、闽A77***重型自卸货车驾驶员

安*，男，土家族，1987年08月23日出生，身份证号码：52212719870823****，户籍地址：贵州省凤冈县绥阳镇大石村******，2010年07月15日取得机动车驾驶证，准驾车型为B2，档案编号为52030125****，有效期从2016年07月15日至2026年07月15日，于今年3月份安*入职鑫顺渣土公司，担任驾驶员，事故发生后，鑫顺渣土公司于6月3日与安*解除聘雇劳动关系。

- 2、无牌电动二轮摩托车驾驶员

杨**，男，汉族，1950年4月5日出生，身份证号码：35012619500405****，户籍地址：福州市长乐区漳港演屿村******，驾驶无牌二轮轻便摩托车在事故中未受伤，杨**在事故发生时未取得机动车驾驶证。

- 3、无牌电动二轮摩托车乘客

- 王**，女，汉族，1956年9月3日出生，身份证号码：35012619560903****，户籍地址：福州市长乐区金峰镇首台村*****，在事故后受伤送往福建医科大学附属第一医院（滨海院区）抢救，因颅脑损伤，因伤势过重，经抢救无效死亡。

- （三）事故车辆情况

- 1、肇事车辆闽A77***牌照重型自卸货车

车身颜色：绿色，品牌：红岩牌，型号：CQ3316HXVG****，车辆识别代号：L2FF31W62LD06****，发动机号码：20A0038****，发动机型号：F3GCE61****，燃料种类：柴油，排量：11120ml；功率318kw，轮距：前2006mm，后1850mm，轮胎数：12，轮胎规格:12.00R20****,钢板弹簧数：后轴12片，轴距：7400mm，轴数：4，外轮廓尺寸：长10845mm，宽2550mm，高3460mm，货箱内部尺寸：长7800mm，宽2350mm，高1500mm，总质量：31000kg，核定载质量：15376kg，驾驶室载客2人，使用性质：货运，车辆获得方式：购买，车辆出厂日期：2021年1月18日。车辆登记所有人：鑫顺渣土公司，检验有效期止：2025年2月。机动车第三者责任强制保险投保有效期至2024年2月，未续保；商业保险投保于中国人民财产保险股份有限公司福州分公司，保险期间自2024年3月6日至2025年3月5日。

- 2、无牌电动二轮摩托车

车身颜色：蓝色，车架号：2015032****，电机号：JYX60****-240301****，属轻便二轮摩托车，未经依法登记注册、未投保，未上牌和年检。

- （四）事故发生单位安全管理情况

- 福州市长乐区鑫顺渣土运输有限公司

- 经检查鑫顺渣土公司相关安全生产内页资料、询问相关人员，鑫顺渣土公司有制定安全生产责任制和安全生产规章制度，有制定事故应急预案；有记录证明其所有的运输车辆落实动态监控工作;有资料记录其定期组织从业人员开展学习相关道路交通安全管理工作的相关文件等安全教育活动，开展车辆定期检验、维修工作，经查，暂未发现其存在安全生产管理工作方面违法行为，该起事故中驾驶员安*对该起交通事故发生负有次要责任，该公司与该起事故的发生没有直接因果关系。

- （五）事故发生经过

5月28日下午，鑫顺渣土公司驾驶员安*根据该公司主要负责人柯**指派，驾驶闽AS7***牌照重型自卸货车前往位于中国电建航空港福州长乐机场2期扩建项目部东南92米处（湖南镇辖区内）石**等人从事的无证无照汽车修理场进行电焊修理，14时21分许，驾驶员安*驾驶闽AS7***牌照重型自卸货车从百户村停车场行驶至长乐区文松路漳港街道百户村长达五金机电工具维修店路段驶出，当时停车准备右转，杨**驾驶的无牌电动二轮轻便摩托车违规后载王**逆行至重型自卸货车前时，驾驶员安*没有看到车辆前方逆行过来的电动二轮轻便摩托车，启动重型自卸货车继续前行时，发生碰撞，造成王**受伤后经抢救无效死亡、杨**受伤和两车受损。

- （六）事故现场情况

- 事故调查组调阅长乐区公安局交通管理大队对该起交通事故相关调查取证的现场证据、相关人员的询问笔录及鉴定材料，组织专家对事故发生路段进行现场勘验，确认事故现场情况如下：

- 事故路口位于长乐区文松路与漳港街道百户村长达五金店对面便道交叉路口形成的“T字”形交叉口。两相交道路在该处平面顺直、纵坡平缓。该路段的文松路为国道，双向6车道，有非机动车道，无人行道。行车道设计速度60公里/小时，沥青路面。便道宽4--5米，水泥路面。

- （七）人员伤亡和直接经济损失情况

- 该起事故造成无牌二轮电动轻便摩托车驾驶员杨**受伤、乘员王**死亡。事故造成的直接经济损失预计达到50万元左右。

- 二、事故应急处置情况

- （一）现场应急处置情况

- 事故发生后，重型自卸货车驾驶员安*立即拨打120和122求助，同时自发开展救援工作。接报后，公安交警部门及120医护救援人员第一时间赶赴现场组织事故救援工作，将受伤人员送往医院救治。

- （二）医疗救治和善后情况

- 5月28日下午14时40分，事故受伤人员王**送往福建医科大学附属第一医院（滨海院区）抢救室抢救，告病危。19时50分患者神志昏迷，病情危重，生命体征极不稳定，后经抢救无效死亡。

- 根据南方司法鉴中心〔2024〕病鉴字第225号《司法鉴定意见书》鉴定意见:王**于2024年5月28日发生交通事故受伤，经抢救无效死亡，结合委托单位的案情介绍、病历资料等，综合分析认为，王**符合因交通事故致颅脑损伤死亡。

- 事故发生后鑫顺渣土公司介入对死者落实了第三者责任强制险部分及商业险部分善后赔偿事宜。

- 三、事故原因分析

- （一）直接原因分析

- 1、轻便二轮摩托车驾乘人员杨**、王**

- 杨**驾驶无牌轻便二轮摩托车违规载人，死者王**违规乘坐无牌二轮轻便摩托车，且未佩戴安全头盔，在路左非机动车通道逆向行驶过程中，未注意观察路面情况，确保安全驾驶，其行为与事故的发生存在直接因果关系，这是导致本起事故的直接原因之一。

- 2、闽AS7***重型自卸货车驾驶员安*

- 安*驾驶闽AS7***重型自卸货车由路外进入道路过程中，未注意观察路面交通状况、确保安全驾驶，其行为与事故的发生有直接因果关系，是事故发生的直接原因之二。

- （二）间接原因分析

- 1、轻便二轮摩托车驾驶人员杨**

- 杨**未经安全教育培训未取得机动车辆驾驶证，安全意识淡薄，没有按照车辆规定路线行驶车辆的意识，以及没有尽到提醒乘坐人员佩戴安全头盔的意识，是事故发生的间接原因之一。

- 2、轻便二轮摩托车乘员王**

- 王**安全意识淡薄，违规乘坐机动二轮轻便摩托车，没有佩戴安全头盔等个人自我保护的意识，是事故发生的间接原因之二。

- （三）事故主要原因分析

- 杨**未取得机动车驾驶证驾驶轻便二轮摩托车在路左非机动车通道逆向行驶过程中，未注意观察路面情况，确保安全驾驶，违规载人，其行为与事故的发生存在直接因果关系，这是导致本起事故的主要原因。

- （四）事故次要原因分析

- 安*驾驶闽AS7***重型自卸货车由路外进入道路过程中，未注意观察路面交通状况、确保安全驾驶，其行为与事故的发生有直接因果关系，是事故发生的次要原因。

- （五）事故相关检验检测和鉴定情况

根据南方司鉴中心〔2024〕痕（C）鉴字第2203号《司法鉴定意见书》鉴定意见：无牌二轮电动车（车架号为2015032****）属机动车类型中轻便二轮摩托车。

根据南方司鉴中心〔2024〕车速鉴字第578号《司法鉴定意见书》鉴定意见：无牌二轮电动车（车架号为2015032****）事故时的行驶速度为23km/h-24km/h。

根据南方司鉴中心〔2024〕车速鉴字第579号《司法鉴定意见书》鉴定意见：闽AS7***重型自卸货车事故时的（视频图像时刻14：20：55第7帧至第21帧）行驶速度约为12km/h。

- （六）其他可能因素排除

- 根据南方司鉴中心〔2024〕痕（C）鉴字第2205号《司法鉴定意见书》鉴定意见：1、闽AS7***重型自卸货车事故时外部照明及信号装置的安全状态符合要求；2、闽AS7***重型自卸货车事故时转向安全状态符合要求；3、闽AS7***重型自卸货车事故时行车制动功能有效。

- 综上，排除因外部照明及信号装置、转向及行车制动功能失效等原因造成本起事故。

- 四、对事故有关责任人员及存在违法行为的单位处理建议

- （一）已被司法机关采取强制措施人员

- 无牌轻便二轮摩托车驾驶人员杨**未取得机动车驾驶证驾驶二轮轻便摩托车违规载人，未提醒并保障乘坐人员佩戴安全头盔等安全措施，在路左非机动车通道逆向行驶过程中，未注意观察路面情况、确保安全驾驶，导致交通事故发生，并造成乘坐人员王**死亡，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第三十五条、第三十八条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十五条第三款规定，对事故的发生负有直接责任、主要责任。目前，长乐区公安局已依法对杨**涉嫌交通肇事犯罪立案侦办，依法追究其刑事责任。

- （二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

- 1、无牌轻便二轮摩托车乘坐人员王**

- 自我安全防护意识淡薄，乘坐不得载人的轻便二轮摩托车，没有佩戴安全头盔，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条规定，其所乘坐的轻便二轮摩托车逆行，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在发生的交通事故中死亡，因此免于追究其法律责任。

- 2、闽AS7***重型自卸货车驾驶员安*

- 事故当时安*驾驶闽AS7***重型自卸货车由路外进入道路过程中，未注意观察路面交通状况、确保安全驾驶，造成事故发生，对事故发生负有次要责任，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定，建议区公安局交警大队依法处理。

- （三）其他处理建议

- 对于在事故调查过程中发现的道路交通、安全生产等违法违规行为，按照“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责和属地监管的原则”落实对相关违法行为的查处工作。

- 鑫顺渣土公司，闽AS7***重型自卸货车所有人；柯**，鑫顺渣土公司主要负责人，为闽AS7***重型自卸货车管理人员。未落实车辆投保第三者责任强制险，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条规定，建议区公安局交警大队依法择一予以行政处罚。

- 五、事故整改和防范措施

- 该起事故的发生教训极为深刻，对于日常驾驶二轮轻便摩托车辆出行的驾乘人员具有十分深刻警示教育作用，驾驶乘坐机动车辆出行应当自觉遵守道路交通安全管理规定，佩戴安全头盔，禁止违规载人对于保障自身的安全意义重大，对于道路运输单位的安全管理工作，做好安全保障十分重要，提出如下防范措施

- （一）举一反三，深刻吸取事故经验教训。

- 鑫顺渣土公司。要深刻吸取本起事故教训，进一步落实安全生产主体责任，加强安全生产管理工作，进一步完善安全生产保障制度，落实车辆及相关人员的各项保险制度，加强对从业人员尤其是对驾驶人员的安全教育培训和教育，确保从业人员具备必要的安全生产知识，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，注意观察路面情况，谨慎驾驶；加强对名下车辆的隐患排查治理工作，全面排查车辆事故安全隐患，要有效防止车辆的运输过程中的超载违法行为。

- （二）协调配合，共同打击交通违法行为。

- 区交通运输局应当进一步推动交通运输行业等生产经营单位的安全生产责任保险投保工作，查处有关运输企业有关的安全生产违法行为。

- 区城建监察大队应当加强对于渣土运输车辆的运输过程中安全生产的监督管理工作，查处相关的违法行为。

- （三）落实道路交通基础设施，夯实道路交通安全基础。

- 长乐公路事业发展中心要清除事故发生路口通视三角区范围内的行道树、灌木丛等影响视距的障碍物。规范路口交通标志、标线设置（道路交通标志和标线GB5768）：

- （1）参考GB5768.2-2022第7.2条规定在文松路该交叉口前的适当位置设置交叉路口标志。

- 区公安局交警大队要以此事故为教训，深化交通安全隐患排查整治工作，严查辖区内各类道路交通违法违章行为，特别是对二轮轻便摩托车违规载人，驾乘人员未佩戴安全头盔、逆向行驶等道路交通违法行为开展路面执法检查行动，及时查处纠正道路交通违章行为。要增强这种典型事故教训的宣传工作，加强典型交通事故案例曝光力度，结合辖区近期发生的典型交通事故案例，积极引导驾驶员自觉遵守交通法规，安全文明出行。

- 漳港街道办事处要进一步落实道路交通安全属地管理责任，深刻吸取本起道路交通事故教训，严格按照“党政同责、一岗双责”的规定，落实属地安全监管，深化辖区道路交通安全综合治理和交通安全隐患排查整治工作，全面开展道路安全隐患排查工作，及时采取有效措施落实事故现场排查发现的道路安全隐患：

- （1）在长乐区文松路与漳港街道百户村长达五金店对面便道交叉路口形成的“T字”形交叉口参考GB5768.2-2022第8.6.8条规定在便道路口两侧设置道口标柱；

- （2）参考GB5768.2-2022第5.2条规定在便道路口前的适当位置设置停车让行标志、标线；

- （3）在便道路口前的适当位置设置橡胶减速垄、道路交通标线；

- （4）及时清剪沿线绿植避免影响驾驶员视线；

- （5）充分利用海报、广播、电视等宣传工具，结合“安全生产月”、“交通安全日”等活动，进一步加强道路交通安全宣传教育力度提升广大人民群众及驾驶员的道路交通安全意识，防范类似事故的再次发生。