- 生态环境行政主管部门审批意见： - 榕长环评〔2024〕33号 一、我局经研究，原则同意该环境影响报告表的编制内容，同意在福州市长乐区古槐镇屿中村屿中村路1号新投智能制造产业园2栋1、2层建设福州新博研桥医药科技有限公司的新博研桥新建无菌制剂GMP厂房一期项目，年生产化学药品制剂300万支。 二、福州新博研桥医药科技有限公司必须严格执行下列环保措施： 1、厂区内应严格实行雨污分流；生产环节清洗废水、质检中心清洗废水、研发中心清洗废水、地面清洗废水、生产车间及研发中心洗衣废水经厂内配套的污水设施处理达标后排入市政污水管网，纳入污水处理厂集中处理；锅炉蒸汽冷凝水降温至40℃以下后同纯水制备废水、注射用水制备废水、软水制备废水接入市政污水管网，纳入污水处理厂集中处理；生活污水经有效处理达标后排入市政污水管网，纳入污水处理厂集中处理。 2、锅炉应以天然气为燃料；研发中心实验废气、质检中心实验废气应集中收集处理，确保大气污染物达标排放。 3、应合理布局生产车间，对高噪声设备采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达标排放。 4、生产过程不合格品及生产用具第一道冲洗水、研发中心的实验废液与第一道清洗用水、质检中心的实验废液与第一道清洗用水、沾染原料或化学品的废包装物、污水站产生的污泥、废活性炭等均属危险废物，应规范贮存，并委托有相应资质的单位妥善处置；纯水制备产生的废渗透膜、废树脂收集后外售综合利用；生活垃圾应委托环卫部门及时清运；严禁固体废弃物随意堆放、倾倒或焚烧。 5、应认真落实《报告表》提出的土壤及地下水污染防治措施和环境风险防范措施。 三、该项目应执行的污染物排放标准： 1、生产废水排放依据《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）规定，执行企业与福州市滨海工业区污水处理厂商定的排放标准；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1的B级标准）。 2、质检实验中心废气、研发中心实验废气中的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1医药制造行业排放标准限值，甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级标准，非甲烷总烃无组织废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3标准；厂区非甲烷总烃无组织废气在监控点处1h平均浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表2标准（即≤8mg/m³），监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1要求（即≤30mg/m³）。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—2008）2类标准。 四、福州新博研桥医药科技有限公司主要污染物允许排放量：化学需氧量为0.24吨/年、氨氮为0.024吨/年、二氧化硫为0.0065吨/年、氮氧化物为0.044吨/年、挥发性有机物为0.0032吨/年。 五、福州新博研桥医药科技有限公司应认真执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用制度，项目建成后所配套建设的环境保护设施应按规定程序实施竣工环境保护验收。 六、本项目环境影响评价文件批复后，如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，福州新博研桥医药科技有限公司应当重新报批环境影响评价文件。 （盖 章） 二O二四年十一月一日